Содержание.

Условие задачи.	2

Схема ректификационной установки	3

Исходные данные:	3

Равновесные данные:	4

1. Построение диаграмм x-y и x,y - t по равновесным данным.	4

Диаграмма 1	4

Диаграмма 2	4

2. Пересчет из абсолютных концентраций в мольные.	4

3. Расчет минимального флегмового числа.	5

4. Расчет рабочего флегмового числа.	5

5. Построение рабочей линии.	5

6. Расчет КПД тарелок.	5

7. Определение числа тарелок.	6

8. Расчет потоков дистиллята и кубового остатка.	5

9. Расчет габаритов колонны	6

а) Расчет для верха колонны.	6

б) Расчет диаметра низа колонны.	7

10. Расчет высоты тарельчатой части.	7

11. Расход тепла, отдаваемого охлаждающей воде в дефлегматоре-конденсаторе.	8

12. Расчет средней движущей силы теплопереноса.	7

13. Расход охлаждающей воды.	7

14. Поверхность теплообмена конденсатора.	8

Список литературы	9

Условие задачи.

Рассчитать тарельчатую ректификационную колонну непрерывного действия для разделения бинарной смеси метанол – этанол, подаваемой в колонну при температуре равной температуре кипения. Колонна работает под атмосферным давлением. Исходные данные: расход g1 = 4,2 кг/с, процентные массовые концентрации: исходной смеси a1 = 32%, дистиллята a2 = 95%, кубового остатка a0 = 2%, коэффициент избытка флегмы 4, давление греющего пара Pгр =1,5 ата, начальная температура охлаждающей смеси t’в = 18 0C.

Определить:

- Реальное и теоретическое число тарелок в отгонной и укрепляющих частях;

- Диаметр верха и низа колонны и высоту тарельчатой части;

- Расход охлаждающей воды в конденсаторе (температурой воды на выходе из конденсатора задаться);

- Рассчитать поверхность теплообмена конденсатора.

Схема ректификационной установки

Gв

tв’

П aд

W

W1

a1

Gв

tв’’

Д

Pгр

W0

a0

Ск   Tнас

Исходные данные:

g1= 4,2 кг/час;

ao= 1 %;

a1= 32 %;

a2= 95 %;

4

Pгр =1,5 ата

tв’= 18 oC;

K = 900

tв’’= 40 oC (задаемся);

- Равновесные данные:

| x% | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y% | 0 | 7,4 | 14,3 | 27,1 | 39,6 | 51,5 | 62,5 | 72,3 | 79,8 | 86,6 | 93,2 | 100 |
| t oC | 78,3 | 77,2 | 76,5 | 75,0 | 73,6 | 72,2 | 70,8 | 69,4 | 68,2 | 66,9 | 65,9 | 64,5 |

1. Построение диаграмм x-y и x,y - t по равновесным данным.

Диаграмма 1

Диаграмма 2

2. Пересчет из абсолютных концентраций в мольные.

3. Расчет минимального флегмового числа.

4. Расчет рабочего флегмового числа.

5. Построение рабочей линии.

6. Расчет КПД тарелок.

(из диаграммы x,y – t).

Все данные берутся при t1:

[2, стр. 529, рис. V].

[2, стр.538-539, рис. XIV].

КПД находим по графику ([2, стр. 302, рис. 7-2]):  = 0,49.

7. Определение числа тарелок.

8. Расчет потоков дистиллята и кубового остатка.

кг/с

кг/с

Проверка: W1 = П +W0 = 4,2

9. Расчет габаритов колонны

С – коэффициент, зависящий от конфигурации тарелок, С = f(h). Принимаем

h = 0,4 мм, тогда С = 0,044. [2, стр. 301].

а) Расчет для верха колонны.

T2 = 273,2 + t2

t2 находим по диаграмме x,y – t (смотрим по x2). t2 = 65,7 0C.

T2 = 273,2 + 65,7 = 338,9 K.

Справочные данные для верха колонны берутся для t2 = 56,3 0C. [2, табл. IV].

б) Расчет диаметра низа колонны.

t0 находим по диаграмме x,y – t (смотрим по x0). t0 = 78,0 0C.

T0 = 273,2 + 78,0 = 351,2 K.

Справочные данные для верха колонны берутся для t0 = 77,2 0C. [2, табл. IV].

Так как,

Далее смотрим каталог:

- dв = 4,8 м

- dн = 3,8 м

Выбираем диаметр колонны по большему, т.е. dк = 3,8 м.

10. Расчет высоты тарельчатой части.

11. Расход тепла, отдаваемого охлаждающей воде в дефлегматоре-конденсаторе.

Значения удельных теплот конденсации ацетона и этанола берутся при t2 = 65,7 0C. [2, табл. XLV].

180C

400C

64,50C

t0C

t0C

12 Расчет средней движущей силы теплопереноса.

F

13. Расход охлаждающей воды.

14. Поверхность теплообмена конденсатора.

Список литературы.

- Рамм, Планковский. Справочник теплофизических свойстсв органических вещестсв.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Издательство «Химия», 1981.

- Лащинский А.А, Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Москва, 1980.